ANEXO

- Modelo para apresentação da proposta comercial -

(por item)

Pregão Eletrônico nº 40/2015

DENOMINAÇÃO SOCIAL DA LICITANTE:

_______________________________________________________________

CNPJ: _____________________________

A empresa acima especificada apresenta, por intermédio de seu representante legal, proposta comercial para o certame epigrafado, conforme o seguinte:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO | UNID | QUANT | MARCA | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparação da fiação para a alimentação elétrica de todas as luminárias, interruptores de luz e tomadas que serão instaladas acima do forro modulado, na área da Presidência da CMBH. | serv. | 40 |  |  |  |
| 2 | Desconexão e remoção, das extremidades de todos os dutos flexíveis, dos difusores do sistema de ar condicionado central do tipo “troffer”, instalados acima do forro existente. | serv. | 9 |  |  |  |
| 3 | Retirada, das paredes de alvenaria, colunas e paredes drywall, de 65,00 m (sessenta e cinco metros) de rodapés de madeira e de concreto polido existentes, e recomposição dos locais com argamassa de cimento e areia. | serv. | 1 |  |  |  |
| 4 | Instalação dos ganchos com tirantes de aço na laje superior, observando os respectivos posicionamentos dos perfis da estrutura de suporte e dos equipamentos que serão fixados e incorporados ao forro. | serv. | 270 |  |  |  |
| 5 | Fixação firme, nos seus respectivos tirantes, de: luminárias elétricas; de caixas acústicas; de caixas de chapas galvanizadas (plenum); dos dispersores e das grelhas de retorno de ar condicionado. | serv. | 73 |  |  |  |
| 6 | Conexão de tubos flexíveis de ar condicionado aos colarinhos das caixas de chapa galvanizada, por meio de fita adesível e abraçadeiras de aço. | serv. | 9 |  |  |  |
| 7 | Acréscimo do comprimento de tubos flexíveis de ar condicionado, através de fitas adesivas e abraçadeiras de aço. | serv. | 9 |  |  |  |
| 8 | Montagem dos perfis primários, secundários e cantoneiras que irão formar a estrutura modulada de suporte do forro. | serv. | 1 |  |  |  |
| 9 | Posicionamento e travamento, nos seus correspondentes módulos da estrutura de suporte, de: todas as luminárias; das caixas acústicas do sistema de áudio; das caixas de chapas zincadas dos dispersores; e das grelhas de retorno de ar condicionado, conforme definido no desenho contido na prancha 1, anexa. | serv. | 73 |  |  |  |
| 10 | Fixação, por meio de rebites POP, dos quadros das grelhas dos dispersores de ar às caixas de chapa galvanizada. | serv. | 9 |  |  |  |
| 11 | Distribuição meticulosa das placas de forro em fibra mineral em: todos os módulos livres da estrutura de suporte; no entorno das caixas acústicas; em volta dos quadros de grelhas dos dispersores; e no entorno das grelhas de retorno do sistema de condicionado, mediante o recorte preciso dessas placas, para que os posicionamentos desses equipamentos permaneçam alinhados entre si e em relação aos perfis metálicos da estrutura do forro, com o ajustamento, de forma alinhada, das placas de forro, às luminárias, caixas acústicas, dispersores e grelhas de retorno do sistema de ar condicionado central. | serv. | 1 |  |  |  |
| 12 | Emassamento e pintura de todas as paredes internas de alvenaria, colunas e drywall, totalizando uma área igual a 185,00 m² (cento e oitenta e cinco metros quadrados). | serv. | 1 |  |  |  |
| 13 | Instalação, com parafusos e buchas, de forma alinhada e com junta seca, de 65,00 m (sessenta e cinco metros) de rodapés com alturas iguais a 7 cm (sete centímetros), em madeira de lei, extra, seca, tratada contra a umidade, acabamento natural encerado ou em silicone transparente fosco. | serv. | 1 |  |  |  |
| 14 | Fornecimento de luminária de embutir em forro de fibra mineral modulado com perfil “T”, completa, com 4 (quatro) lâmpadas fluorescentes tubulares de 14 W / 220V, com temperatura de 4.000 graus K. Corpo em chapa de aço tratada, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó, na cor branca. Refletor parabólico e aletas convexas em alumínio anodizado de alto brilho, referência modelo 2745 da ITAIM, ou similar, composta por 2 reatores dimerizáveis 2 x 14/DIM, referência QTI. Dali 2x14/24 DIM da OSRAM, ou similar. Potência do conjunto igual a 62W/67,5 VA. Dimensões da luminária (comprimento x largura x altura): 618 x 618 x 55 mm. Projetada para forro com modulação igual a 625 x 625 mm. | conj. | 39 |  |  |  |
| 15 | Fornecimento de luminária de embutir em forro de fibra mineral modulado com perfil “T”, completa, com 2 (duas) lâmpadas fluorescentes tubulares de 14 W / 220V, com temperatura de 4.000 graus K. Corpo em chapa de aço tratada, com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó, na cor branca. Refletor parabólico e aletas convexas em alumínio anodizado de alto brilho, referência modelo 2005 da ITAIM, ou similar, composta por 1 reator eletrônico 2x14W, referência QTPS 2x14W da OSRAM, ou similar. Potência do conjunto igual 31W/33,7 VA. Dimensões da luminária (comprimento x largura x altura): 618 x 203 x 55 mm. Projetada para modulação igual a 625 x 212 mm. Os cortes na placa de forro mineral e nos perfis deverão ser realizados de modo a formar um nicho medindo 605 x 180 mm. | conj. | 1 |  |  |  |
| 16 | Fornecimento de forro modulado completo, constituído por: placas em fibra mineral com compostos naturais, livres de formaldeído, resistentes ao fogo (classe A), à umidade, a fungos e bactérias, com propriedades de absorção e atenuação sonora, medindo (625 x 625 x 15) mm, com pintura acrílica de ação bacteriostática, na cor branca, acabamento fosco, montagem com bordas tipo Lay in, referência linha Electra da Hunter Douglas, ou similar; perfis “T” principais de 24 mm, perfis “T” secundários de 24 mm e cantoneiras do tipo XL32, de 19 mm, confeccionados com camada dupla em aço galvanizado por imersão a quente e costura dupla de fábrica, com pintura a quente em poliéster na cor branca; clipes de fixação dos tipos engate C3 e clipe XL2; tirantes em arame de aço galvanizado, calibre mínimo # 12; ganchos fechados de aço galvanizado e buchas expasíveis de aço para fixação em concreto armado. | 165 | m² |  |  |  |
| 17 | Fornecimento de caixa tipo Plenum 9” x9” para difusor de ar condicionado, confeccionada em chapa 24, de aço galvanizado, com chapa equalizadora, altura mínima igual a 265 mm, bocal cilíndrico projetado externamente em 55 mm e com diâmetro suficiente para receber duto flexível de ar condicionado com bitola igual a 6” (seis polegadas), referência Tropicalrio, ou similar. A caixa deverá possuir as suas medidas internas com comprimentos suficientes para receber de forma perfeitamente acoplada o conjunto difusor. É admissível uma variação de 3% a maior ou menor nas medidas dos lados da base da caixa desde que não prejudique o acoplamento ajustado do difusor. | unid. | 9 |  |  |  |
| 18 | Fornecimento de difusor direcional para sistema de ar condicionado central do tipo quadrado para instalação em forro de gesso ou modulado, 4 vias, aletas móveis, sem retorno, construído em perfis de alumínio extrudado com acabamento pintado na cor branca fosca ou semi-brilhante, com miolo removível encaixado através de molas e com registro de fluxo mediante abertura e fechamento das aletas, possuindo as seguintes medidas mínimas: (432 x 432) mm de grelha quadrada acabada (com a moldura), medidos externamente; requadro (colarinho) para encaixe na caixa plenum de chapa galvanizada com medida externa igual a (311 x 311) mm, para perfeito acoplamento na caixa plenum de chapa zincada, referência Tropical rio, ou similar. É admissível uma variação de 3% a maior ou menor nas medidas dos lados da grelha e do colarinho, desde que não prejudique o seu acoplamento ajustado à caixa plenum. | conj. | 9 |  |  |  |
| 19 | Fornecimento de tubo flexível isolado para tubulação de ar condicionado, bitola igual a 6” (diâmetro interno = 151 mm e diâmetro externo= 154 mm), espessura da parede igual a 25 mm, composto por camadas de alumínio, poliéster, lã de vidro e arame, fornecido em peça de 5,00 metros de comprimento, referência Westaflex, ou similar. | peça | 3 |  |  |  |
| 20 | Fornecimento de luva de união, bitola 6”, diâmetro externo igual a 150 mm, em chapa de aço galvanizada, para unir tubos flexíveis de ar condicionado, referência Westaflex. | unid. | 9 |  |  |  |
| 21 | Fornecimento de abraçadeira em arame zincado, para tubo flexível de 150 mm, com parafuso de tensão, referência Westaflex, ou similar. | unid. | 18 |  |  |  |
| 22 | Fornecimento de Fita adesiva, rolo de 30m x 50mm, referência Silver Tape 3939, da 3M, ou similar, para emenda ou fixação de tubos flexíveis de ar condicionado. | rolo | 3 |  |  |  |
| 23 | Fornecimento de arame galvanizado # 14 para instalação de caixa acústica em forro modulado, com fixação em laje de concreto armado. | rolo | 3 |  |  |  |
| 24 | Fornecimento de gancho tipo pitão fechado em aço inoxidável e bucha expansível, para fixação, em vigotas de concreto, de tirantes de suporte para caixas acústicas e luminárias. | conj. | 120 |  |  |  |
| 25 | Fornecimento de massa corrida PVA para paredes, galão com 3,6 litros. | gal. 3,6 l | 2 |  |  |  |
| 26 | Fornecimento de tinta acrílica para paredes, de 1ª linha, rendimento até 500 m² por lata, cor branco gelo, acabamento fosco, lata com 18 litros. | lata | 1 |  |  |  |
| 27 | Fornecimento de rodapé com altura igual a 7 cm (sete centímetros), em madeira de lei, extra, seca, tratada contra a umidade, acabamento natural encerado com cera virgem, ou em silicone transparente fosco, com parafusos e buchas (no caso das paredes drywall, com buchas específicas) para fixação em parede de alvenaria e parede drywall. | m | 65 |  |  |  |
| 28 | Fornecimento de grelha de retorno para ar condicionado central, completa, com quadro interno, construída em perfis de alumínio extrudado em acabamento pintado na cor branca fosca ou semi-brilhante, com aletas horizontais fixas, formato retangular, para instalação em forro modulado de fibra mineral, medindo, internamente, (350 x 300) mm, e, externamente (já com a moldura de acabamento), (440 x 39) mm, referência Tropical Rio, ou similar. | conj. | 12 |  |  |  |
| VALOR GLOBAL (R$) ▬► |  |  |  |  |  |  |

OBSERVAÇÕES: os produtos/serviços ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA do edital respectivo, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______ dias (mínimo de 60 dias, a contar da data final estipulada para a sua entrega).

Belo Horizonte, _____ de ___________________ de ____.

_________________________________________________________

Nome e assinatura de representante legal da licitante